合同登记编号：

技 术 服 务 合 同

工程名称：华新旧址C地块隧道口、8#、11#建筑及新包装车间结构检测项目

甲    方：黄石市城市发展投资集团资产管理有限公司

乙    方：

签订地点：湖北省黄石市

签订日期：2021年  月  日
甲方：黄石市城市发展投资集团资产管理有限公司

乙方：

经双方协商，甲方委托乙方承担华新旧址C地块隧道口、8#、11#建筑及新包装车间结构检测项目，为了明确双方的责任及权利，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规之规定，经双方协商一致，签订本合同。

# 第一条 工程概况

1、工程地点：湖北黄石市

2、工程历史、检测背景简述：华新水泥厂旧址是中国现存生产时间最长、保存最完整的水泥工业遗存。华新水泥厂原名大冶湖北水泥厂，是中国近代最早开办的水泥厂之一，创建于清光绪三十三年(1907)。1946年9月28日,在现址兴建了华新水泥股份有限公司大冶水泥厂，1949年初，第一台湿法水泥窑建成投产后，技术装备水平和生产规模能力，曾誉为“远东第一”。2005年起老厂区陆续停产。现存有3台湿法水泥窑、2台四嘴包装机等生产设施及生产线、运输线、厂房和管理用房等配套设施。华新水泥厂旧址整体保存完整，见证了中国民族工业从萌芽、发展到走向现代的历史进程，是非常重要的工业遗产，2013 年被列为“全国重点文物保护单位”。

按照黄石中央文化区文保核心区项目现阶段修缮设计及报批要求，需对华新旧址C地块隧道口、8#、11#建筑及新包装车间，共计约10050㎡范围进行检测、评估，以了解其结构现状，并为后续决策、设计及施工等技术活动提供依据。本次拟检建(构)筑物的原结构设计图纸等技术资料均已缺失。

3、工作范围：本次检测范围为华新旧址C地块隧道口、8#、11#建筑及新包装车间，共计约10050㎡范围。具体拟受检建（构）筑物见表3-1。

表3-1 华新C地块隧道口、8#、11#建筑及新包装车间拟受检建（构）筑物表

| 建筑编号 | 名称 | 面积（㎡） | 涵盖的结构类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砌体结构、木结构 |
|  |  |  | 钢筋混凝土结构 |
|  |  |  | 砌体结构、木结构 |
|  |  |  | 钢筋混凝土结构 |
| 合计 | 共 个单体 | ㎡ |  |

4、工作内容：

（一）图纸资料、使用情况等相关技术资料调查；

（二）依据《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WW/T0048-2014）及国家现行规范、标准对受检结构的承重构件进行评估。

不同类型结构的具体工作内容有：

- 钢筋混凝土结构

1、图纸资料、使用情况等相关技术资料调查

2、结构布置调查及主要构件截面尺寸检测；

3、结构损伤及外观缺陷普查；

4、材料强度检测；

5、混凝土碳化深度检测；

6、钢筋混凝土构件钢筋配置及保护层厚度检测；

7、结构变形检测。

8、结构安全性评估。

- 砌体结构

1、图纸资料、使用情况等相关技术资料调查

2、结构布置调查及主要构件截面尺寸检测；

3、结构损伤及外观缺陷普查；

4、材料强度检测；

5、结构变形检测。

6、结构安全性评估。

- 钢结构

1、图纸资料、使用情况等相关技术资料调查

2、结构布置调查及主要构件截面尺寸检测；

3、结构损伤及外观缺陷普查；

4、材料强度检测；

5、涂层厚度检测；

6、结构变形检测。

7、结构安全性评估。

- 木结构

1、图纸资料、使用情况等相关技术资料调查

2、结构布置调查及主要构件截面尺寸检测；

3、结构损伤及外观缺陷普查；

4、结构变形检测。

5、结构安全性评估。

第二条 检测依据

根据相关技术的要求，现拟定在检测中应遵守现行的国家和行业的规程、规范和标准，包括但不仅限于下列规范：

- 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)；

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)；

- 《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206-2012)；

- 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011)；

- 《木结构现场检测技术标准》(JGJ/T 488-2020)；

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)；

- 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)；

- 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)。

# 第三条 项目工期

合同签订生效后，乙方进场开始检测，30天内提交检测报告。

# 第四条 工程安全

1、乙方应对其施工人员进行严格的安全教育和管理。

2、乙方应按施工方案及甲方要求和规定，采取严格的安全防护措施，承担因自身原因引发的一切人身及设备事故责任。

3、乙方必须按照国家现行《建筑工程安全操作规程》、《建筑工作高处作业安全技术规范》、《工作现场临时用电安全技术规范》等要求工作，不得违反。

4、乙方进入施工现场后，要严格遵守甲方的各种规章制度，所有人员必须戴安全帽，进出车辆按规定办理有关手续，服从保卫部门和安监部门的管理。

5、工作中因乙方原因造成的安全事故，均由乙方负责。

# 第五条 合同价款及支付

1、合同价款：

本次技术服务费为￥          元（含税）（大写：                               ）。

2、工程款支付：

2.1合同签订生效后，甲方支付30%预付款，乙方进场开始检测采样工作；

2.2乙方完成现场检测任务并提交检测报告电子版经甲方认可后，提交检测报告正式版本4套（签字盖章），甲方一次性付清合同尾款。

2.3乙方开具6%税率的增值税发票。

# 第六条 甲、乙双方职责

（一）甲方职责

- 委派专人协调乙方现场工作，提供用水用电及与工作配合相关的辅助措施。

- 提供与本项目相关的房屋技术资料，包含现存的房屋图纸资料、历年改造维修记录、后续设备的布置方案及荷载资料等。

（二）乙方职责

1、严格遵守国家的法律法规，正确执行检测标准等技术规范，确保检测结果的科学、公正和真实。

2、按照本合同约定完成全部工作，并在约定的时间内提交正式的检测报告。

第七条 合同生效及其它

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议及附件与本合同具同等法律效力。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，直至双方均已履行完合同规定的全部责任和义务为止。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

4、双方在履行合同中发生争议，双方可协商解决，协商不成，可向工程所在地法院提起诉讼。

| 甲方： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 地址： 联系电话： 邮政编码： 税号： 开户行： 账号： | 乙方： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 地址： 联系电话： 邮政编码： 税号： 开户行： 账号： |
| --- | --- |

签约时间：2021  年   月   日